| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивное оборудование Примерный эскиз |  | Конструктивно Спортивное оборудование должно быть выполнено в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов рукоходами. Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек |  |
|  |  |  | Внешние размеры |  |
|  |  |  | Длина, ±20 мм | 4120 |
|  |  |  | Ширина, ±20 мм | 1620 |
|  |  |  | Высота, ±20 мм | 2673 |
|  |  |  | Комплектация |  |
|  |  |  | Обойма, шт. | 16 |
|  |  |  | Рукоход, шт. | 2 |
|  |  |  | Стойка, шт. | 6 |
|  |  |  | Стойка |  |
|  |  |  | Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. |  |
|  |  |  | Рукоход |  |
|  |  |  | Рукоход должен состоять из двух балок и шести перекладин. Боковые балки должны быть длиной не более 1880 мм, изготовлены из металлической трубы размерами не менее 48*3 мм. Поперечины длиной не более 1452 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 28*3 мм. Торцы поперечин должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 от торцов и приварены по периметру прилегания к двум балкам перпендикулярно им на расстоянии не более 300 мм между осями поперечин. К балкам должны быть приварены угольники-отводы для придания жесткости конструкции и дополнительного соединения со стойками с помощью обойм. Габаритные размеры рукохода 1548*1880*48 мм. Присоединяется к стойкам при помощи отводов и болтовых соединений |  |